# Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### Статья 15. Перечень территориальных зон

| Кодовое обозначение территориальной зоны | Наименование территориальной зоны | Кодовое обозначение подзоны, расположенной в границах территориальной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| Ж-1 | Зона многоэтажной жилой застройки |  |
| Ж-1П | Зона многоэтажной жилой застройки проектная |  |
| Ж-2 | Зона среднеэтажной жилой застройки |  |
| Ж-3 | Зона индивидуальной жилой застройки |  |
| Ж-3П | Зона индивидуальной жилой застройки проектная |  |
| 2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ |  |  |
| ЦО-1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | ЦО-1.1 |
| ЦО-2 | Зона общественно-деловой застройки | ЦО-2.1 |
| ЦО-2П | Зона общественно-деловой застройки проектная |  |
| ЦО-3 | Зона туристического обслуживания |  |
| ЦО-4 | Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса |  |
| ЦО-4П | Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная |  |
| ЦОИ | Зона исторической застройки города | ЦОИ.1, ЦОИ.2 |
| О-1 | Зона объектов здравоохранения |  |
| О-2 | Зона объектов образования |  |
| О-3 | Зона объектов физической культуры и спорта |  |
| О-4 | Зона объектов религиозного назначения |  |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| П-1 | Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 1000 м |  |
| П-2 | Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 500 м |  |
| П-2П | Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 500 м проектная |  |
| П-3 | Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м | П-3.1 |
| П-3П | Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м проектная |  |
| Н | Зона месторождений полезных ископаемых |  |
| СЗ-1 | Зона зеленых насаждений специального назначения |  |
| Поэз | Зона производственных и коммунальных объектов в границах особой экономической зоны |  |
| 4. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
| Т-1 | Зона транспортной инфраструктуры |  |
| Т-2 | Зона инженерных инфраструктуры |  |
| 5. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-2 | Зона садоводства |  |
| СХ-2П | Зона садоводства проектная |  |
| 6. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| Р-1 | Зона озелененных территорий общего пользования |  |
| Р-2 | Зона учреждений отдыха |  |
| Р-3 | Зона природного ландшафта |  |
| Р-4 | Зона особо охраняемых природных территорий |  |
| Р-4П | Зона особо охраняемых природных территорий проектная |  |
| ГЛ | Зона городских лесов |  |
| ГЛФ | Зона лесного фонда |  |
| 7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| СО-1 | Зона кладбищ |  |
| СО-2 | Зона режимных объектов |  |
| СО-3 | Зона складирования и захоронения отходов |  |

Статья 16. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

#### Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки

Зона многоэтажной жилой застройки Ж-1 предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), а также для размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов коммунально-бытового назначения и иных объектов согласно градостроительному регламенту.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * |  | 5000 |  | * |  | * |  | * | 18 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | служба занятости населения; центр социальной защиты населения; столовая; здание, предназначенное для оказания гражданам психологической и бесплатной юридической помощи | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * |  | 700 |  | * |  | * |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | поликлиника; диагностический центр; медицинский центр; стоматологическая клиника; молочные кухни; клинические лаборатории | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 | детские ясли, детский сад; школа; лицей; гимназия; школа искусств; здания специализированных школ | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования 25 м |
|  |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | 5 | * | * | * |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | библиотека; кинотеатры и кинозалы; выставочный зал; здания музеев | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | здания банков и страховых компаний | * | * |  | 500 |  | * |  | * |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб; спортивный зал; физкультурно-оздоровительные комплексы | * | * |  | 2000 |  | * |  | * |  | * | 2 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивная площадка; хоккейная коробка; каток | * | * |  | 200 |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями | * | * | 3500 |  | * |  | * |  | * |  | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 |  | * |  | * |  | * |  | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость стоянки автомобилей 500 машино-мест |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 |  | * |  | * |  | * |  | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | 3500 |  | * |  | * |  | * |  | 8 | * | 40 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 |  | * |  | * |  | * |  | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 | пункты наблюдения | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (ресторан, кафе, бар) | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 100 мест |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 |  | * |  | * |  | * |  | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 2000 кв. м |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | административное здание УВД, участковый пункт полиции | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Ж-1П. Зона многоэтажной жилой застройки проектная

Зона многоэтажной жилой застройки проектная Ж-1П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения формирования жилых районов многоэтажной жилой застройки. Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-1П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны Ж-1П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | ** | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги, разворотные площадки, пешеходные тротуары, проезды, велодорожки | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

#### Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки

Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2 предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами высотой не выше 8 этажей, а также для размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов коммунально-бытового назначения и иных объектов согласно градостроительному регламенту.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * | 700 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | поликлиника; диагностический центр; медицинский центр; стоматологическая клиника; молочные кухни; клинические лаборатории | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; лицей; гимназия; школа искусств; здания специализированных школ | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб; спортивный зал; физкультурно-оздоровительный комплекс | * | * | 2000 | * | * | * | 2 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивная площадка; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 2000 | * | * | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | 4 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость стоянки автомобилей 500 машино-мест |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 | * | * | * |  |  | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | службы занятости населения; пенсионный фонд; центр социальной защиты населения; столовая; здания, предназначенные для оказания гражданам психологической и бесплатной юридической помощи | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | библиотека; кинозал; выставочный зал; здания музеев; дом культуры | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | храм; часовня | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства; 2. Максимальная общая площадь магазина 1500 кв. м |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 100 мест |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | участковый пункт полиции; административные здания гражданской обороны | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Ж-3. Зона индивидуальной жилой застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-3 предназначена для формирования жилых районов из индивидуальных жилых домов, а также жилых домов блокированной застройки.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | 2.1 | индивидуальный жилой дом | * | * | 400 | * | * | 2500 | 3 | 20 | 20 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 | жилой дом блокированной застройки; блок; блок-секция | * | * | 300 | * | * | * | 3 | * | 80 | отступ от границ земельного участка до внешних стен жилого дома блокированной застройки со стороны улиц 5 м, от других границ земельного участка - 3 м, от границ земельного участка до общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа) | 1. Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 150 кв. м на один блок. 3. Максимальное количество блоков 10 |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | амбулатория; фельдшерский пункт; стоматологическая клиника | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; здания, предназначенные для организации | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивные площадки; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 2000 | * | * | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * | 700 | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | храм; часовня; мечеть | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | ветеринарная амбулатория | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства - 2 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 500 кв. м |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб; спортивный зал | * | * | 2000 | * | * | * | 2 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | участковый пункт полиции; пожарное депо; сооружение гражданской обороны | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Ж-3П. Зона индивидуальной жилой застройки проектная

Зона индивидуальной жилой застройки проектная Ж-3П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения правовых условий формирования жилых районов преимущественно индивидуальной жилой застройки. Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-3П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны Ж-3П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | ** | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги, разворотные площадки, пешеходные тротуары, проезды, велодорожки | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

### Статья 17. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны

#### ЦО-1. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

Зона многофункциональной общественно-деловой застройки ЦО-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром видов обслуживающих и коммерческих видов деятельности и сочетающейся с ней многоквартирной жилой застройкой согласно градостроительному регламенту.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 5000 | * | * | * | 18 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | службы занятости населения; пенсионный фонд; центры социальной защиты населения; столовые; здания, предназначенные для оказания гражданам психологической и бесплатной юридической помощи | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * | 700 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | поликлиника, диагностический центр; медицинский центр; стоматологическая клиника; клинические лаборатории | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; лицей; гимназия; школа искусств | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | музей; выставочный зал; библиотека; кинотеатр; театр | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | здание УВД, полиции, налоговой службы; здание прокуратуры, суда; здание органа власти и управления | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательский институт; проектный институт; научный центр | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административное здание; офисное здание | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | торговый центр; торгово-развлекательный центр; гипермаркет; универмаг | * | * | 4000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Торговые центры, торговые комплексы, культурно-развлекательные центры, торгово-выставочные комплексы общей площадью не более 10000 кв. м |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь здания 5000 кв. м |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | здания банков и страховых компаний | * | * | 500 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 200 мест |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | гостиница; хостел | * | * | 3500 | * | * | * | 9 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | досуговый центр (боулинг, караоке и т.д.); ночной клуб | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | выставочный зал; культурно-досуговый ярмарочный комплекс | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивные площадки; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | объекты ГО ЧС | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | административное здание УВД, участковый пункт полиции; объекты пожарной безопасности | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 2000 | * | * | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | 4 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовни | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища, дом причта, странноприимный дом, паломнический центр, трапезная | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | ветеринарная амбулатория | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | рынок; ярмарка | * | * | 3000 | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная торговая площадь на одно торговое место - 200 кв. м |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб, спортивный зал | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объект связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### ЦО-2. Зона общественно-деловой застройки

Зона общественно-деловой застройки ЦО-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов с широким спектром видов деятельности обслуживающих и коммерческих, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, и сочетающейся с ней жилой застройки согласно градостроительному регламенту.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * | 700 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | диагностический центр; медицинский центр; стоматологическая клиника; клинические лаборатории | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; школа искусств | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | дом культуры; музей; выставочный зал; библиотека; кинозал | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Выставочные залы, клубы, общей площадью здания не более 1000 кв. м |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административное здание; офисное здание | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь здания 2000 кв. м |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | здания банков и страховых компаний | * | * | 500 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | гостиница; хостел | * | * | 3500 | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | досуговый центр (боулинг, караоке и т.д.) | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивные площадки; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | участковый пункт полиции; пожарное депо; сооружение гражданской обороны | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 5000 | * | * | * | 10 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | ярмарка | * | * | 3000 | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная торговая площадь на одно торговое место - 200 кв. м |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | автомойка | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | мастерская для ремонта и обслуживания автомобилей | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объекты связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### ЦО-2П. Зона общественно-деловой застройки проектная

Зона общественно-деловой застройки проектная ЦО-2П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов с широким спектром видов деятельности обслуживающих и коммерческих, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. Градостроительные регламенты территориальной зоны ЦО-2П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны ЦО-2П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | ** | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги, разворотные площадки, пешеходные тротуары, проезды, велодорожки | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

#### ЦО-3. Зона туристического обслуживания

Зона туристического обслуживания ЦО-3 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающих объекты туристского показа, а также иных объектов, способных удовлетворить духовные и иные потребности туристов, согласно градостроительному регламенту.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Smin, кв. м | Smax, кв. м | этажность | высота, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | 3.1 | объекты м сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | музей; выставочный зал | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Выставочные залы, клубы общей площадью здания не более 1000 кв. м |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | 800 | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красной линии 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 500 кв. м |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (кафе, бар) | * | * | 1 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест |
| Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | 5.2.1 | туристический комплекс, гостиница | * | * | * | * | * | * | * |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 | причал | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | сооружения ГО ЧС; объекты пожарной охраны | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | объект культурного наследия (памятник истории и культуры) | * | * | * | * | * | * | * |
| Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 | берегозащитные сооружения | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилых помещений для временного проживания в них | 4.7 | гостиница | 3500 | * | 9 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### ЦО-4. Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса

Зона общественно-деловой застройки и объектов придорожного сервиса ЦО-4 выделена для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой и иной предпринимательской деятельности, а также для размещения административных учреждений и объектов делового назначения, примыкающих к автомобильным дорогам федерального, регионального значений.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.2 | гостиница, мотель | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | автомойка | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 90 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | автосервис, центр обслуживания автомобилей (в том числе грузовых автомобилей) | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 90 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объекты связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | склад | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 90 | 3 | * |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | придорожная стоянка; разворотная площадка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | сооружения ГО ЧС; объекты пожарной охраны; пожарное депо | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня; молельный дом | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | торговый центр; гипермаркет | * | * | 4000 | * | * | * | 3 | * | 90 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Торговые центры, торговые комплексы, культурно-развлекательные центры, торгово-выставочные комплексы общей площадью не более 10000 кв. м |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | автозаправочная станция | * | * | * | * | * | * | * | * | 90 | * | * |
| Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | производственное здание, производственно-складской комплекс | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 10 м при осуществлении нового строительства |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### ЦО-4П. Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная

Зона коммерческой застройки и объектов придорожного сервиса проектная ЦО-4П выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития центров и объектов обслуживания на территориях, примыкающих к трассе федерального значения, с широким спектром деловых и обслуживающих функций, связанных с обслуживанием транспортного потока. Градостроительные регламенты территориальной зоны ЦО-4П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны ЦО-4П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | ** | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги, разворотные площадки, пешеходные тротуары, проезды, велодорожки | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

#### ЦОИ. Зона исторической застройки города

Зона исторической застройки города ЦОИ выделена в границах исторического поселения для целей обеспечения сохранности объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, и развития существующих территорий, предназначенных для размещения общественно-деловой и жилой застройки.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | центр социальной защиты населения; столовая; здания, предназначенные для оказания гражданам психологической и бесплатной юридической помощи | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * | 700 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | поликлиника; диагностический центр; медицинский центр; стоматологическая клиника; молочные кухни; клинические лаборатории | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; лицей; гимназия; школа искусств; здания специализированных школ | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.2 | профессиональное техническое училище; колледж; художественные, музыкальные училища; институт | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | кинотеатр; кинозал; театр; библиотека; выставочный зал; музей; дом культуры | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | здание УВД, полиции, налоговой службы; здания прокуратуры, судов; здание органа власти и управления; загс | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательский институт; проектный институт | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административное здание; офисное здание | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | торговый центр; торгово-развлекательный центр; гипермаркет; универмаг | * | * | 4000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 5000 кв. м |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | здания банков и страховых компаний | * | * | 500 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | гостиница; хостел | * | * | 3500 | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | досуговый центр (боулинг, караоке и т.д.) | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | выставочный зал; сооружение для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивная площадка; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | объект культурного наследия | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 2000 | * | * | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость стоянки автомобилей 500 машино-мест |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 | * | * | * | 4 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный процент озеленения земельного участка - 15% |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | ветеринарная амбулатория | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб, спортивный зал | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### О-1. Зона объектов здравоохранения

Зона объектов здравоохранения О-1 предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | поликлиника; фельдшерский пункт; пункт здравоохранения; диагностический цент; молочные кухни; клиническая лаборатория; травмпункт; стоматологическая клиника; диспансер | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 | госпиталь; санаторий; перинатальный центр; больница и ее корпуса различного назначения | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | 3 | Площадь зеленых насаждений и газонов для стационаров длительного лечения рекомендуется не менее 50% площади, свободной от застройки |
| Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги) | 3.4.3 | морг | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | 3 | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений 15 м до объектов капитального строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускной пункт; сооружения ГО ЧС; объекты пожарной охраны | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | объект культурного наследия | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | дом ребенка; детский дом; здание для оказания гражданам социальной помощи | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня; киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

О-2. Зона объектов образования

Зона объектов образования О-2 предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; гимназия; лицей; художественная школа; музыкальная школа | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.2 | профессиональные технические училища; колледжи; художественные, музыкальные училища; институт; университет; учреждения дополнительного образования; автошкола | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательские и проектные институты | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивная площадка | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускной пункт; сооружения ГО ЧС; объекты пожарной охраны | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | объекты культурного наследия | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | * | * | * | * | * | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | пункт здравоохранения | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб, спортивный зал | * | * | 2000 | * | * | * | 2 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

О-3. Зона объектов физической культуры и спорта

Зона объектов физической культуры и спорта О-3 установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | * | * | * | * | * | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | 5.1.1 | стадион | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб, спортивный зал; бассейн; физкультурно-оздоровительный комплекс | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивные площадки; беговые дорожки; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | автодром; теннисный корт; спортивное стрельбище; лыжероллерная трасса | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | * | * |
| Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | 5.1.7 | спортивная база | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | * | * |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | объект культурного наследия | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | пункт здравоохранения; диспансер | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | кафе; бар | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 60 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 50 мест |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | гостиница; хостел | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускной пункт; сооружения ГО ЧС; объекты пожарной охраны | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### О-4. Зона объектов религиозного назначения

Зона объектов религиозного назначения О-4 установлена для обеспечения условий размещения объектов религиозного использования.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | церковь; храм; собор; часовня; мечеть; синагога | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | воскресные и религиозные школы; дома священнослужителей, дом причта | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание:

* Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

### Статья 18. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

#### П-1. Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 1000 м

Зона производственных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 1000 м, П-1 установлена для размещения промышленных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 | гараж | * | * | 25 | * | * | 40 | 1 | * | * | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательские институты; проектные институты; лаборатории; конструкторское бюро; опытно-конструкторский центр | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административные и офисные здания | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 кв. м | * | * | * | * | * | 80 |  | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлен ни нового строительства |
| Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * |  | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | 6.5 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | производственное здание; электроподстанции закрытого, открытого типа | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объект связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | склад | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | площадка для временного хранения, распределения и перевалки грузов | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Научно-производственная деятельность | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | 6.12 | технологический парк; промышленный парк | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2 | железнодорожные пути; погрузочно-разгрузочные площадки; прирельсовые склады, предназначенные для обеспечения железнодорожных перевозок | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | придорожная стоянка (парковка); разворотная площадка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | 7.3 | причальные стенки, пристани, пассажирские причалы; речные вокзалы | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | распределительная станция; распределительный пункт; электроподстанция; водопровод; газопровод; трубопровод тепловой сети | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | таможенный пост; сооружения ГО и ЧС | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение вооруженных сил | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | 8.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 1000 м, административные здания; хранилища; склады | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускные пункты; объекты пожарной охраны; пожарные части | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | автозаправочная станция, автозаправочный комплекс | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 | полигон для размещения, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей (стоянка, гараж) | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | автомойка | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | автосервис | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### П-2. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 500 м

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 500 м, П-2 установлена для размещения промышленности и коммунально-складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, санитарно-защитная зона которых не превышает 500 м.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 | гараж | * | * | 25 | * | * | 40 | 1 | * | * | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательские институты; проектные институты; лаборатории; конструкторское бюро | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административные и офисные здания | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | автосервис | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 кв. м | * | * | * | * | * | 80 |  | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлен ни нового строительства |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища | * | * | 700 | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * |  | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | 6.5 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | электроподстанции закрытого, открытого типа | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объект связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации; усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | склады | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | площадка для временного хранения, распределения и перевалки грузов | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Научно-производственная деятельность | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | 6.12 | технологический парк; промышленный парк | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2 | железнодорожные пути; погрузочно-разгрузочные площадки; прирельсовые склады, предназначенные для обеспечения железнодорожных перевозок | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | придорожная стоянка (парковка); разворотная площадка; автопарк | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | 7.3 | причал; гидротехнические сооружения; навигационное оборудование | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | распределительная станция; распределительный пункт; электроподстанция; водопровод; газопровод; трубопровод тепловой сети | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | таможенный пост; сооружения ГО ЧС | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускные пункты; объекты пожарной охраны; пожарные части | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | ветеринарные лечебницы с содержанием животных; приют для животных | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 60 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Предельная вместимость - не более 300 животных |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | рынок непродовольственных товаров | * | * | 3000 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная торговая площадь на одно торговое место - 200 кв. м |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (кафе, столовая) | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | автозаправочная станция, автозаправочный комплекс | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей (стоянка, гараж) | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | автомобильная мойка | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | автосервис | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### П-2П. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 500 м, проектная

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 500 м, проектная П-2П выделена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий с установленной санитарно-защитной зоной, не превышающей 500 м. Градостроительные регламенты территориальной зоны П-2П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны П-2П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | ** | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги, разворотные площадки, пешеходные тротуары, проезды, велодорожки | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

#### П-3. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м, П-3 установлена для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, оптовой торговли, санитарно-защитная зона которых не превышает 100 м.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 | гараж | * | * | 25 | * | * | 40 | 1 | * | * | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, баня, парикмахерская, прачечная, химчистка) | * | * | 1000 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | диагностический центр; клиническая лаборатория; пункт здравоохранения; медсанчасть | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательские институты; проектные институты; лаборатории; конструкторское бюро | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | лаборатории; метеостанции; научно-исследовательские организации; конструкторское бюро | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административное здание; офисное здание | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | ярмарка специализированных товаров | * | * | 3000 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная торговая площадь на одно торговое место - 200 кв. м |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 2000 кв. м |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (кафе, столовая) | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | автомойка | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 90 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | автосервис | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивная площадка | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | автодром, мотодром | * | * | 700 | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * |  | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | 6.5 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | производственные здания; электроподстанции закрытого, открытого типа | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объект связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации; усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | Склад | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | площадка для временного хранения, распределения и перевалки грузов | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Научно-производственная деятельность | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | 6.12 | технологический парк; агропромышленный парк; бизнес-инкубатор | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | придорожная стоянка (парковка); разворотная площадка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 | автопарк; депо общественного транспорта; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | * |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | 7.3 | причал; берегоукрепительные сооружения; гидротехнические сооружения; навигационное оборудование | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | вертодром; причал гидросамолетов | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | таможенный пост; сооружения ГО ЧС | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускные пункты; объекты пожарной охраны; пожарные части; пожарное депо | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | 8.4 | поселение | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня; киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | ветеринарная амбулатория | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | ветеринарные лечебницы с содержанием животных | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 60 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Предельная вместимость - не более 300 животных |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервис | 4.9.1.1 | автозаправочные станции | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | производственно-складской комплекс с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 15 м при осуществлении нового строительства |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей (стоянка, гараж) | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### П-3П. Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м, проектная

Зона производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м, проектная П-3П выделена для размещения промышленных и производственно-коммунальных предприятий с установленной санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м. Градостроительные регламенты территориальной зоны П-3П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны П-3П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | ** | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги, разворотные площадки, пешеходные тротуары, проезды, велодорожки | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

#### Н. Зона месторождений полезных ископаемых

Зона месторождений полезных ископаемых Н выделена на территориях, где в соответствии с документами территориального планирования определены месторождения полезных ископаемых в соответствии с Перечнем участков недр местного значения Нижегородской области, утвержденным приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 07.11.2012 № 1106. На данной территории разрешается размещение зданий и сооружений, имеющих временный характер, рассчитанный на период разработки месторождения.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | 6.1 | карьер | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### СЗ-1. Зона зеленых насаждений специального назначения

Зона санитарно-защитных зеленых насаждений СЗ-1 выделена на территориях, где в соответствии с санитарным законодательством предусматривается организация санитарно-защитной зоны, выделенной из рекреационных территорий.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | распределительная станция; распределительный пункт; электроподстанция; водопровод; газопровод; трубопровод тепловой сети | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * |
| Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 | гидротехнические сооружения; берегозащитные сооружения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1 | объекты по оказанию ритуальных услуг | * | * | * | * | * | 400000 | 2 | * | * | * | 1. Здания, сооружения для осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения общей площадью не более 300 кв. м 2. Площадь мест захоронения от общей кладбища не более 70% |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Поэз. Зона производственных и коммунальных объектов в границах особой экономической зоны

Зона производственных и коммунальных объектов в границах особой экономической зоны (Поэз) выделена в границах особой экономической зоны (ОЭЗ), в целях сокращения сроков образования земельных участков и предоставления их резидентам ОЭЗ. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития

### Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

#### Т-1. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры Т-1 установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | сооружения, необходимые для сбора и плавки снега | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | 4.9.1.1 | автозаправочные станции | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Железнодорожный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 | 7.1 | железнодорожные пути, подъездные пути, локомотивное депо, грузовая эстакада, погрузочно-разгрузочная площадка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей | 7.1.1 | железнодорожные пути; подъездные пути | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | 7.1.2 | железнодорожный вокзал и станции | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | автомобильные дороги; придорожные стоянки транспортных средств в границах городских улиц и дорог | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | 7.2.2 | автовокзал; депо общественного транспорта; автопарк; разворотная площадка; диспетчерский пункт | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | * | * |
| Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 | стоянки общественного транспорта | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | 7.3 | порт; гидротехнические сооружения; навигационное оборудование | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | * |
| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | аэроклуб | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги; пешеходные тротуары; проезд; велодорожки | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | автомобильные мойки | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 90 | 3 | * |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | автосервис | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Т-2. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерных коммуникаций Т-2 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельная; трансформаторная подстанция; водозабор; насосная станция; очистные сооружения; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 | * | * | * | 2 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | производственные здания; тепловые станции; электроподстанции закрытого, открытого типа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 | распределительная станция; распределительный пункт; водопровод; газопровод; трубопровод тепловой сети | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 | гидротехнические сооружения (плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные сооружения) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

### Статья 20. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

#### СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного использования и предназначенные для выращивания сельхозпродукции, развития объектов сельскохозяйственного производства.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | 1.4 | теплицы; оранжереи | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | * |
| Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.10 | нежилые здания для содержания и разведения домашних пород птиц, а также для производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | * |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 | административные здания; лаборатория для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного мира | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | * |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 | хранилища; цех переработки; склады | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 | ангар; гараж; водонапорная башня; трансформаторная станция | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### СХ-2. Зона садоводства

Зона садоводства СХ-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании сельскохозяйственных культур для собственных нужд, а также отдыха.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельные участки общего назначения | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | 13.0 | проезд, разворотная площадка | * | * | * | * | * | * | * | * | 30 | 3 | * |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | 13.1 | ** | * | * | 400 | * | * | 1000 | 1 | * | 30 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 3 м при осуществлении нового строительства. |
| Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | 13.2 | садовый дом | * | * | 300 | * | * | 1000 | 2 | * | 20 | * | Минимальный отступ от красных линий 3 м при осуществлении нового строительства. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | 13.2 | жилой дом | * | * | 400 | * | * | 1000 | 3 | * | 20 | * | Минимальный отступ от красных линий 3 м при осуществлении нового строительства. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 2 | * | 30 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 3 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 500 кв. м |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивные площадки | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание:

* Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Данный вид разрешенного использования возможен при наличии утвержденной документации по планировке территории садоводческого товарищества. Решения документации по планировке территории садоводческого товарищества должны соответствовать нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических регламентов и сводов правил. Документация по планировке территории садоводческого товарищества должна быть одобрена общим собранием членов садоводческого товарищества.

#### СХ-2П. Зона садоводства проектная

Зона садоводства проектная СХ-2П выделена с учетом решений генерального плана для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха. Градостроительные регламенты территориальной зоны СХ-2П применяются для подготовки документации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальной зоны СХ-2П, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  | длина, м |  | ширина, м |  | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | ** | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | автомобильные дороги, разворотные площадки, пешеходные тротуары, проезды, велодорожки | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * |  | * |  | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

** Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

#### Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования

Зона Р-1 выделена с учетом решений генерального плана для формирования и обеспечения правовых условий сохранения и использования природных объектов, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых районах города.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | 3.6.2 | парк культуры и отдыха | * | * | 10000 | * | * | * | * | * | 30 | 3 | * |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный зал, бассейн | * | * | 2000 | * | * | * | 2 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | открытые спортивные площадки; корты; дорожки; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1.5 | спортивные сооружения для занятия водными видами спорта | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 30 | 3 | * |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 | причал для маломерных судов | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | объекты пожарной охраны | * | * | * | * | * | * | * | * | 30 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | объекты культурного населения; памятник истории и культуры | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный процент озеленения земельного участка - 15% |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (кафе; закусочная; бар) | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 30 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость предприятия общественного питания 50 мест |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Р-2. Зона учреждений отдыха

Зона учреждений отдыха Р-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития территорий для размещения объектов отдыха.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный зал, спортивный клуб, бассейн | * | * | 2000 | * | * | * | 2 | * | 80 | * | * |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивные площадки; дорожки; корты | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | 5.1.7 | спортивный лагерь; спортивная база | * | * | 3500 | * | * | * | 5 | * | 30 | 3 | * |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | палаточный лагерь, глэмпинг | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | 5.2.1 | пансионат; кемпинг; дом отдыха; детский лагерь | * | * | 200 | * | * | * | 3 | * | * | 3 | * |
| Поля для гольфа или конных прогулок | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | 5.5 | поле для конных прогулок; манеж | * | * | 10000 | * | * | * | 1 | * | 30 | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускной пункт; объекты пожарной охраны | * | * | * | * | * | * | * | * | 30 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Санаторная деятельность | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 | санаторий; профилакторий; лечебно-оздоровительный лагерь | * | * | 3500 | * | * | * | 5 | * | 30 | 3 | * |
| Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | 11.1 | пляж | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 | дом престарелых, дом ребенка, детский дом | * | * | 1000 | * | * | * | 5 | * | 30 | 3 | * |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (столовая; кафе) | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 30 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость предприятия общественного питания 50 мест |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 | причал | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Р-3. Зона природного ландшафта

Зона природного ландшафта Р-3 установлена для обеспечения правовых условий сохранения и отдельных естественных качеств окружающей природной среды, использования существующего природного ландшафта, укрепления природно-экологического каркаса с целью создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения. Зона включает в себя территории с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями лесного фонда.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 | щиты с познавательными сведениями об окружающей природной среде | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 | станция наблюдения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 | сооружения берегоукрепления | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 | причал | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | объекты пожарной охраны | * | * | * | * | * | * | * | * | 30 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Р-4. Зона особо охраняемых природных территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель особо охраняемых природных территорий градостроительные регламенты не устанавливаются (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется законодательством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, законодательными и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области в отношении особо охраняемых природных территорий (в т.ч. паспорта, положения об охранных зонах, утвержденные Правительством Нижегородской области).

На территории городского округа г. Дзержинск расположены следующие особо охраняемые природные территории:

памятник природы регионального значения "Болото Пырское с озером Пырским";

памятник природы регионального значения "Территория Желнино - Пушкино - Сейма";

памятник природы регионального значения "Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича";

памятник природы регионального значения "Болото Федяевское";

охраняемый объект природного комплекса населенных пунктов регионального значения "Сосновые леса природного комплекса г. Дзержинска".

#### Р-4П. Зона особо охраняемых природных территорий проектная

На территории городского округа г. Дзержинск расположены следующие вновь выявленные уникальные природные объекты и территории, подлежащие отнесению к природно-заповедному фонду с целью обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков, имеющих особое природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение:

1) государственный природный биологический (зоологический) заказник "Балахнинский" (регионального значения);

2) памятник природы "Парк р.п. Горбатовка" (регионального значения);

3) "Растяпинское Поочье" (местного значения);

4) "Прибрежная территория реки Ока "Желнино - Дзержинск" (местного значения).

Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных в границах вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий, подлежащих отнесению к природно-заповедному фонду, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Нижегородской области или уполномоченными органами местного самоуправления.

До организации особо охраняемой природной территории в порядке, установленном действующим законодательством РФ, для территорий вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий, подлежащих отнесению к природно-заповедному фонду, действуют следующие градостроительные регламенты:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) | 9.0 | ботанический сад; природный парк; дендрарий | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 | станция наблюдения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

#### ГЛ. Зона городских лесов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются. Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства, расположенных на территории городских лесов, определяется лесохозяйственным регламентом Дзержинского городского лесничества, лесным законодательством Российской Федерации.

#### ГЛФ. Зона лесного фонда

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются. Использование земель или земельных участков, объектов капитального строительства из состава земель лесного фонда определяется в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.

### Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

#### СО-1. Зона кладбищ

Зона кладбищ СО-1 установлена для обеспечения условий использования участков специализированного назначения - размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения), а также осуществление на данной территории деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | похоронное бюро | * | * | 1000 | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь зданий 300 кв. м |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 |  | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлен ни нового строительства |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | объекты пожарной охраны | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | 12.1 | кладбище; объекты по оказанию ритуальных услуг | * | * | * | * | * | 400000 | 2 | * | * | * | 1. Здания, сооружения для осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения общей площадью не более 300 кв. м. 2. Площадь мест захоронения от общей площади кладбища не более 70% |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня; киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### СО-2. Зона режимных объектов

Зона режимных объектов СО-2 особого режима выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | воинские части; полигоны; стрельбища; сборный пункт; объекты ГО ЧС | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | 8.4 | следственный изолятор; исправительная колония | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | административные здания УВД, МЧС, военной полиции; сооружения гражданской обороны; объекты пожарной охраны; контрольно-пропускные пункты | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня; киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### СО-3. Зона складирования и захоронения отходов

Зона складирования и захоронения отходов СО-3 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации обезвреживания, размещения отходов (хранение и захоронение).

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 | полигон по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов; полигон захоронения твердых бытовых отходов; мусороперегрузочная станция; шламонакопитель; скотомогильник; мусороперерабатывающий завод | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

### Статья 23. Подзоны территориальных зон

#### Подзона П-3.1 территориальной зоны П-3 производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м

Подзона территориальной зоны П-3 производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-защитной зоны, не превышающим 100 м, П-3.1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости на земельном участке с учетом сложившейся линии застройки.

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | 2.7.2 | гараж | * | * | 25 | * | * | 40 | 1 | * | * | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, баня, парикмахерская, прачечная, химчистка) | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | диагностический центр; клиническая лаборатория; пункт здравоохранения; медсанчасть | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательские институты; проектные институты; лаборатории; конструкторское бюро | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9.3 | лаборатории; метеостанции; научно-исследовательские организации; конструкторское бюро | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административное здание; офисное здание | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | ярмарка специализированных товаров | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 1 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 1 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (кафе, столовая) | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 | автомойка | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 90 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 | автосервис | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивная площадка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | 5.1.4 | автодром, мотодром | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | 6.5 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 | производственные здания; электроподстанции закрытого, открытого типа | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объект связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации; усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 | склад | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | 6.9.1 | площадка для временного хранения, распределения и перевалки грузов | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 | производственное здание с санитарно-защитной зоной, не превышающей 100 м | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Научно-производственная деятельность | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов | 6.12 | технологический парк; агропромышленный парк; бизнес-инкубатор | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 | придорожная стоянка (парковка); разворотная площадка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 | автопарк; депо общественного транспорта; отстойно-разворотные площадки общественного транспорта | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | 7.3 | причал; берегоукрепительные сооружения; гидротехнические сооружения; навигационное оборудование | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 | вертодром; причал гидросамолетов | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | таможенный пост; сооружения ГО ЧС | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | контрольно-пропускные пункты; объекты пожарной охраны; пожарные части; пожарное депо | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 20 | 3,5 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений 15 м при осуществлении нового строительства для иных объектов |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | 8.4 | поселение | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня; киот | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | ветеринарная амбулатория | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 | ветеринарные лечебницы с содержанием животных | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 60 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Предельная вместимость - не более 300 животных |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервис | 4.9.1.1 | автозаправочные станции | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей (стоянка, гараж) | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Подзона ЦОИ.1 территориальной зоны исторической застройки города ЦОИ

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | центр социальной защиты населения; столовая; здания, предназначенные для оказания гражданам психологической и бесплатной юридической помощи | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * | 700 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | поликлиника; диагностический центр; медицинский центр; стоматологическая клиника; молочные кухни; клинические лаборатории | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; лицей; гимназия; школа искусств; здания специализированных школ | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.2 | профессиональное техническое училище; колледж; художественные, музыкальные училища; институт | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | кинотеатр; кинозал; театр; библиотека; выставочный зал; музей; дом культуры | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | здание УВД, полиции, налоговой службы; здания прокуратуры, судов; здание органа власти и управления; загс | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательский институт; проектный институт | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административное здание; офисное здание | * | * | 3000 | * | * | 4000 | 5 | * | 95 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | торговый центр; торгово-развлекательный центр; гипермаркет; универмаг | * | * | 4000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 5000 кв. м |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | здания банков и страховых компаний | * | * | 500 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | гостиница; хостел | * | * | 3500 | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | досуговый центр (боулинг, караоке и т.д.) | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | выставочный зал; сооружение для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивная площадка; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 | объект культурного наследия | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 2000 | * | * | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость стоянки автомобилей 500 машино-мест |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 | * | * | * | 4 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовня | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный процент озеленения земельного участка - 15% |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | ветеринарная амбулатория | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб, спортивный зал | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Подзона ЦОИ.2 территориальной зоны исторической застройки города ЦОИ

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |  | 3500 |  |  |  |  | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 |  | * |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 |  | * |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.1 |  | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | 5 | * | * | * |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | 3.5.2 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 5 | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |  | 4000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь магазина 5000 кв. м |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |  | 3500 |  |  |  |  | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |  | 2000 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |  | 1500 |  |  |  |  | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | для стоянки автомобилей 3500 |  |  |  |  | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная вместимость стоянки автомобилей 500 машино-мест |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 |  | 3000 |  |  |  |  | * | 4 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 |  | 3500 |  |  |  |  | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 |  | 2000 |  |  |  |  | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный процент озеленения земельного участка - 15% |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |  | 2000 |  |  |  |  | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 2.1.1 |  | 1500 |  |  |  |  | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * |  |  |  |  | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Подзона ЦО-1.1 территориальной зоны многофункциональной общественно-деловой застройки ЦО-1

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 5000 | * | * | * | 18 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | котельные; трансформаторные подстанции; сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 | службы занятости населения; пенсионный фонд; центры социальной защиты населения; столовые; здания, предназначенные для оказания гражданам психологической и бесплатной юридической помощи | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 | здание отделения почты | * | * | 700 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 | поликлиника, диагностический центр; медицинский центр; стоматологическая клиника; клинические лаборатории | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 | детские ясли; детский сад; школа; лицей; гимназия; школа искусств | Для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | Для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 | музей; выставочный зал; библиотека; кинотеатр; театр | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 | здание УВД, полиции, налоговой службы; здание прокуратуры, суда; здание органа власти и управления | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | 3.9.2 | научно-исследовательский институт; проектный институт; научный центр | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 60 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 | административное здание; офисное здание | * | * | * | * | * | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 | торговый центр; торгово-развлекательный центр; гипермаркет; универмаг | * | * | 4000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Торговые центры, торговые комплексы, культурно-развлекательные центры, торгово-выставочные комплексы общей площадью не более 10000 кв. м |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 | магазин | * | * | 800 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь здания 5000 кв. м |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 | здания банков и страховых компаний | * | * | 500 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 | предприятие общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая) | * | * | 2000 | * | * | * | 1 | * | 30 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 | гостиница; хостел | * | * | 3500 | * | * | * | 9 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 | досуговый центр (боулинг, караоке и т.д.); ночной клуб | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 | выставочный зал; культурно-досуговый ярмарочный комплекс | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 | спортивные площадки; хоккейная коробка; каток | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 | объекты ГО ЧС | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 | административное здание УВД, участковый пункт полиции; объекты пожарной безопасности | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | многоквартирный дом; многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | * | * | 2000 | * | * | * | 4 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 | административное здание для приема физических и юридических лиц | * | * | 3000 | * | * | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 | общежитие | * | * | 3500 | * | * | * | 8 | * | 40 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * | * | для стоянки автомобилей 3500 | * | * | * | * | * | 80 | 4 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | Стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 | предприятие бытового обслуживания (мастерская мелкого ремонта, ателье, парикмахерская, салон красоты) | * | * | 1000 | * | * | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 | часовни | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7.2 | скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища, дом причта, странноприимный дом, паломнический центр, трапезная | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 | ветеринарная амбулатория | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 | рынок; ярмарка | * | * | 3000 | * | * | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная торговая площадь на одно торговое место - 200 кв. м |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 | спортивный клуб, спортивный зал | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 | объект связи, радиовещания, телевидения; воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи; линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * | * | * | * | * | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | объекты уличного дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских площадок и площадок для отдыха), информационные щиты, указатели | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

#### Подзона ЦО-2.1 территориальной зоны общественно-деловой застройки ЦО-2

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение ВРИ земельного участка согласно классификатору) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |  |  |  | Предельное количество этажей/высота |  | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы от границ земельного участка, м | Иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная |  |  | максимальная |  |  | этажность | высота, м |  |  |  |
|  |  |  |  | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. | длина, м | ширина, м | площадь, кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |  | 3500 |  |  |  |  | * | 8 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 |  | 700 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | 60 | * | Минимальный отступ от красной линии 15 м до зданий поликлиник, женских консультаций |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 |  | для дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный отступ от красной линии магистральных улиц до зданий дошкольных образовательных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования - 25 м |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | 3 | * | * | * |  |
|  |  |  |  | для начального и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | 5 | * | * | * |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Выставочные залы, клубы, общей площадью здания не более 1000 кв. м |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная общая площадь здания 2000 кв. м |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красной линии 5 м, при осуществлении нового строительства. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |  | 4500 |  |  |  |  | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальная вместимость предприятия общественного питания 150 мест |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 5 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 3 | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | 5.1.3 |  | 200 |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальный отступ от красной линии до зданий пожарного депо 10 м |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 |  | 4000 |  |  |  |  | * | 10 | * | 40; 60 в условиях реконструкции | * | * |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 | стоянка автомобилей; плоскостная открытая стоянка автомобилей | * |  |  |  |  | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | стоянка автомобилей, открытая стоянка автомобилей | * |  |  |  |  | * | * | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | 3.7.1 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | 80 | * | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Минимальны процент озеленения земельного участка - 15% |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 2 | * | 80 | 3 | 1. Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства. 2. Максимальная торговая площадь на одно торговое место - 200 кв. м |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.3 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | 4.9.1.4 |  | 4500 |  |  |  |  | * | 2 | * | 80 | 3 | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 | стоянка автомобилей | * |  |  |  |  | * | * | * | 80 | * | Минимальный отступ от красных линий 5 м при осуществлении нового строительства |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание: * Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

### Статья 24. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино)

| Наименование подзоны |  | Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подзона 3 | сектор 19 | 145.00 м - 150.00 м | запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, указанные для соответствующих секторов; строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается только после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями ФАП-262 с учетом абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года, указанных для соответствующих секторов |
|  | сектор 20 | 140.00 м - 145.00 м |  |
|  | сектор 21 | 135.00 м - 140.00 м |  |
|  | сектор 22 | 128.66 м - 135.00 м |  |
|  | сектор 23 | 145.00 м - 150.00 м |  |
|  | сектор 24 | 150.00 м - 155.00 м |  |
|  | сектор 25 | 155.00 м - 160.00 м |  |
|  | сектор 26 | 160.00 м - 165.00 м |  |
|  | сектор 27 | 165.00 м - 170.00 м |  |
|  | сектор 28 | 170.00 м - 175.00 м |  |
|  | сектор 29 | 175.00 м - 180.00 м |  |
|  | сектор 30 | 180.00 м - 185.00 м |  |
|  | сектор 31 | 185.00 м - 190.00 м |  |
|  | сектор 32 | 190.00 м - 195.00 м |  |
|  | сектор 33 | 195.00 м - 200.00 м |  |
|  | сектор 34 | 200.00 м - 205.00 м |  |
|  | сектор 35 | 205.00 м - 210.00 м |  |
|  | сектор 36 | 210.00 м - 215.00 м |  |
|  | сектор 37 | 215.00 м - 220.00 м |  |
|  | сектор 38 | 220.00 м - 225.00 м |  |
|  | сектор 39 | 225.00 м - 228.66 м |  |
|  | сектор 40 | 78.37 м - 80.00 м |  |
|  | сектор 41 | 77.47 м - 80.00 м |  |
|  | сектор 42 | 80.00 м - 85.00 м |  |
|  | сектор 43 | 85.00 м -90.00 м |  |
|  | сектор 44 | 90.00 м - 95.00 м |  |
|  | сектор 45 | 95.00 м - 100.00 м |  |
|  | сектор 46 | 100.00 м - 105.00 м |  |
|  | сектор 47 | 105.00 м - 110.00 м |  |
|  | сектор 48 | 110.00 м - 115.00 м |  |
|  | сектор 49 | 115.00 м - 120.00 м |  |
|  | сектор 50 | 120.00 м - 125.00 м |  |
|  | сектор 51 | 125.00 м - 128.66 м |  |
|  | сектор 52 | 125.00 м - 128.66 м |  |
|  | сектор 53 | 150.00 м - 155.00 м |  |
|  | сектор 54 | 155.00 м - 160.00 м |  |
|  | сектор 55 | 160.00 м - 165.00 м |  |
|  | сектор 56 | 165.00 м - 170.00 м |  |
|  | сектор 57 | 170.00 м - 175.00 м |  |
|  | сектор 58 | 175.00 м - 180.00 м |  |
|  | сектор 59 | 180.00 м - 185.00 м |  |
|  | сектор 60 | 185.00 м - 190.00 м |  |
|  | сектор 61 | 190.00 м - 195.00 м |  |
|  | сектор 62 | 195.00 м - 200.00 м |  |
|  | сектор 63 | 200.00 м - 205.00 м |  |
| Подзона 4 | сектор 1 | 82.55 м | запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; в пределах четвертой подзоны запрещается, без согласования с оператором аэродрома, размещение объектов, превышающих абсолютные высотные ограничения, указанные для соответствующих секторов |
|  | сектор 2 | 82.66 м |  |
|  | сектор 3 | 86.45 м |  |
|  | сектор 4 | 92.31 м |  |
|  | сектор 5 | 112.62 м |  |
|  | сектор 6 | 113.2 м |  |
|  | сектор 7 | 85.00 м - 90.00 м |  |
|  | сектор 8 | 87.00 м - 90.00 м |  |
|  | сектор 9 | 90.00 м - 93.51 м |  |
|  | сектор 10 | 90.00 м - 95.00 м |  |
|  | сектор 11 | 95.00 м - 97.57 м |  |
|  | сектор 12 | 95.00 м - 100.00 м |  |
|  | сектор 13 | 100.00 м - 105.00 м |  |
|  | сектор 14 | 105.00 м - 110.00 м |  |
|  | сектор 15 | 110.00 м - 115.00 м |  |
|  | сектор 16 | 115.00 м - 120.00 м |  |
|  | сектор 17 | 120.00 м - 125.00 м |  |
|  | сектор 18 | 125.00 м - 130.00 м |  |
|  | сектор 19 | 130.00 м - 135.00 м |  |
|  | сектор 20 | 135.00 м - 140.00 м |  |
|  | сектор 21 | 140.00 м - 145.00 м |  |
|  | сектор 22 | 145.00 м - 150.00 м |  |
| Подзона 6 |  | запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; допускается размещать в границах шестой подзоны объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами, в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц и (или) достаточности мер защиты указанных объектов от привлечения и массового скопления птиц, проведенного в соответствии с пунктом 1 (4) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460. |  |

### Статья 25. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах приаэродромной территории аэродрома Нижний Новгород (Сормово)

| Наименование подзоны |  | Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подзона 3 | Коническая поверхность: |  | запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, указанные для соответствующих секторов; строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается только после определения максимально допустимой высоты здания (сооружения) в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями норм годности к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации (НГЭА ЭА) с учетом абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года, указанных для соответствующих секторов; реконструкция объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  | сектор 1 | 132,15 м - 232,15 м |  |
|  | сектор 2 | 132,15 м - 232,15 м |  |
|  | сектор 3 | 132,15 м - 232,15 м |  |
|  | сектор 4 | 132,15 м - 232,15 м |  |
|  | Поверхности захода на посадку: |  |  |
|  | сектор 1 | 81,22 м - 141,22 м |  |
|  | сектор 2 | 141,22 м - 232,15 м |  |
|  | Переходная поверхность вдоль летного поля: |  |  |
|  | сектор 1 | 81,22 м - 132,2 м |  |
|  | сектор 2 | 79,63 м - 132,2 м |  |
|  | сектор 3 | 79,63 м - 132,2 м |  |
|  | сектор 4 | 81,22 м - 132,2 м |  |
|  | Зона прерванной посадки: | 81,67 м - 140,62 м |  |
|  | Внутренняя поверхность захода на посадку | 81,22 м - 99,22 м |  |
|  | Внутренняя переходная поверхность: |  |  |
|  | сектор 1 | 81,20 м - 142,09 м |  |
|  | сектор 2 | 81,13 м - 142,07 м |  |
|  | сектор 3 | 81,65 м - 142,07 м |  |
|  | сектор 4 | 81,65 м - 142,07 м |  |
|  | сектор 5 | 81,13 м - 142,07 м |  |
|  | сектор 6 | 81,20 м - 142,09 м |  |
|  | Поверхность взлета: |  |  |
|  | Сектор с уклоном 1,6% | 80,98 м - 232,15 м |  |
|  | Горизонтальный сектор | 232,15 м |  |
|  | Информационная поверхность взлета: |  |  |
|  | Сектор с уклоном 1,6% | 80,98 м - 180,98 м |  |
|  | Горизонтальный сектор | 180,98 м |  |
|  | Зона ограничений: |  |  |
|  | сектор 1 | 225,18 м - 232,15 м |  |
|  | сектор 2 | 217,18 м - 225,18 м |  |
|  | сектор 3 | 209,18 м - 217,18 м |  |
|  | сектор 4 | 201,18 м - 209,18 м |  |
|  | сектор 5 | 193,18 м - 201,18 м |  |
|  | сектор 6 | 185,18 м - 193,18 м |  |
|  | сектор 7 | 177,18 м - 185,18 м |  |
|  | сектор 8 | 169,18 м - 177,18 м |  |
|  | сектор 9 | 161,18 м - 169,18 м |  |
|  | сектор 10 | 153,18 м - 161,18 м |  |
|  | сектор 11 | 145,18 м - 153,18 м |  |
|  | сектор 12 | 128,98 м - 132,15 м |  |
|  | сектор 13 | 120,98 м - 128,98 м |  |
|  | сектор 14 | 112,98 м - 120,98 м |  |
|  | сектор 15 | 104,98 м - 112,98 м |  |
|  | сектор 19 | 132,15 м - 145,18 м |  |
|  | сектор 36 | 207,15 м - 232,15 м |  |
|  | сектор 37 | 182,15 м - 207,15 м |  |
|  | сектор 38 | 157,15 м - 182,15 м |  |
|  | сектор 39 | 132,15 м - 157,15 м |  |
| Подзона 4 | Зона ограничений ГРМ: |  | запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны; в пределах четвертой подзоны запрещается, без согласования с оператором аэродрома, размещение объектов, превышающих абсолютные высотные ограничения, указанные для соответствующих секторов |
|  | сектор антенны ГРМ 45° | 86,00 м - 124,57 м |  |
|  | сектор 6 | 119,6 м - 123,9 м |  |
|  | сектор 7 | 123,9 м - 128,3 м |  |
|  | сектор 8 | 128,3 м - 132,6 м |  |
|  | сектор 9 | 132,6 м - 137,0 м |  |
|  | сектор 10 | 137,0 м - 141,4 м |  |
|  | сектор 11 | 141,4 м - 145,7 м |  |
|  | сектор 12 | 145,7 м - 150,1 м |  |
|  | сектор 13 | 150,1 м - 154,5 м |  |
|  | сектор 14 | 154,5 м - 158,8 м |  |
|  | сектор 15 | 158,8 м - 163,2 м |  |
|  | сектор 16 | 163,2 м - 167,6 м |  |
|  | сектор 17 | 167,6 м - 171,9 м |  |
| Подзона 5 |  | запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; допускается эксплуатация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация (далее - размещение) опасных производственных объектов при их соответствии установленным ограничениям: максимальные радиусы зон поражения при происшествиях техногенного характера на опасных производственных объектах, находящихся в пятой подзоне приаэродромной территории, в которых размещение таких объектов возможно, не должны достигать: - по вертикали - высоты пролета воздушных судов (высота поверхности ограничения препятствий в третьей подзоне приаэродромной территории); - по горизонтали - внешних границ первой и второй подзон приаэродромной территории аэродрома; при невозможности соблюдения ограничений, указанных выше, размещение опасных производственных объектов должно выполняться на основании обоснования безопасности опасного производственного разрабатываемого на основании Федерального закона № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" |  |
| Подзона 6 |  | запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; допускается размещать объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами, в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц и (или) достаточности мер защиты указанных объектов привлечения и массового скопления птиц, проведенного в соответствии с требованиями. Зоны ограничений: Объект закрытого типа, не допускающий доступ птиц - 10 км от контрольной точки аэродрома (далее - КТА). Объект оборудован системой отпугивания птиц - 10 км от КТА. Объект оборудован автоматизированной комплексной системой обнаружения и отпугивания птиц - 7,5 км от КТА |  |

Примечание: при наложении секторов третьей и четвертой подзон ограничения предельной абсолютной высоты размещения объектов капитального строительства принимаются по наименьшему показателю высотных ограничений.

### Статья 25. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображены на карте в статье 14.1 настоящих Правил.

2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, устанавливаемые настоящими Правилами, учитывают виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанные в градостроительном регламенте территориальных зон, попадающих в границы территорий, отображенных на карте в статье 14.1 настоящих Правил, а также требования технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Дзержинск.

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства применяются в совокупности с другими градостроительными регламентами территориальных зон и используются при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, отображенных на карте, предусмотренной статьей 14.1 настоящих Правил.

4. При осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, отображенных на карте, предусмотренной статьей 14.1 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 857 "Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства".

5. Перечень объектов капитального строительства, для которых не требуется согласование архитектурно-градостроительного облика, определен частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 857 и постановлением Правительства Нижегородской области.

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя:

- требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства;

- требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства;

- требования к цветовым решениям объектов капитального строительства;

- требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объектов капитального строительства;

- требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства;

- требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства приведены в приложении к настоящим Правилам.

8. В целях применения настоящих Правил:

под архитектурным стилем понимается целостная совокупность характерных черт и признаков произведения архитектуры, относящегося к определенному времени и месту, содержащая характерные черты, способы формообразования и приемы композиции функциональной, конструктивной и художественной сторон произведения архитектуры;

под соответствием градостроительному контексту понимается соответствие объемных и фасадных решений объекта капитального строительства существующему окружению в части его масштабных характеристик и линейных параметров основных горизонтальных и вертикальных членений;

под архитектурным стилем историзм понимается направление в архитектуре, отличающееся стилевым плюрализмом, основанном на обращении к стилям прошлого, которые рассматриваются как равноценные. Стиль использует элементы архитектурного наследия во всей их полноте, вплоть до имитации элементов знаменитых построек прошлого;

под архитектурным стилем частичный историзм понимается стиль, не ставящий целью точное воспроизведение какого-либо исторического образца, использующий либо отдельные цитаты из прошлого, либо свободные вариации на тему исторической архитектуры;

под архитектурным стилем конструктивизм понимается стиль эпохи советского авангарда, характеризующийся строгостью, геометризмом, лаконичностью геометрических форм и монолитностью внешнего облика, с четким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания;

под архитектурным стилем функционализм понимается стиль, согласно которому здания должны проектироваться, исходя в основном из их назначения (содержания) и функций, использующий простые геометрические формы и ограниченный набор материалов, учитывающих удобство и функциональность;

под архитектурным стилем интернациональный модернизм понимается стиль, объединяющий в себе модернизм (современную архитектуру) и неомодернизм (новейшую современную архитектуру), ориентирующийся на создание принципиально нового, соответствующего духу современности, требованиям сегодняшнего дня. Характеризуется отказом от архитектурных стилей прошлого, сдержанным декорированием архитектурных форм и переходом к формообразованию, выявляющему функциональную и конструктивную основу сооружения, с использованием современных конструкций, новых строительных материалов, модульной системы, открытой планировки;

под архитектурным стилем постмодернизм понимается стиль, характеризующийся стремлением к образности, интерпретацией элементов предыдущих стилей, гармоничным единением с контекстом, подражанием архитектурным стилям прошлых эпох при создании новых символов современности с применением традиционных форм в необычной трактовке;

под архитектурным стилем параметризм понимается современное направление в архитектуре, характеризующееся использованием параметрического инструментария и компьютерных алгоритмов для создания органических, сложных и инновационных форм и структур, основываясь на переменных параметрах и условиях, позволяющих создавать уникальные и инновационные архитектурные решения, интегрированные в окружающую среду;

под архитектурным стилем деконструктивизм понимается направление в современной архитектуре, основанное на применении концепции деконструкции, характеризующейся усложненностью, неожиданными изломанными и нарочито деструктивными формами, а также подчеркнуто контрастными решениями по отношению к городской среде, намеренно сопоставляя элементы, которые кажутся противоречащими друг другу, в противовес идеям традиционной упорядоченности в архитектурном формообразовании;

под архитектурным стилем неоклассицизм понимается стиль, опирающийся на "идеальные" образцы произведений Древней Греции и Древнего Рима, характеризующийся гармонией, соразмерностью частей, ясностью и уравновешенностью композиции, применением классических ордеров и других античных элементов;

под архитектурным стилем индустриальный функционализм понимается стиль, сочетающий черты индустриального стиля, характеризующегося применением индустриальных материалов и конструкций, и функционализма, характеризующегося строгим соответствием здания протекающим в них производственным и бытовым процессам, "чистыми" геометрическими формами, крупными нерасчлененными плоскостями одного материала;

под архитектурным стилем контекстуализм понимается стиль, который предполагает осознанное проектирование здания в историческом окружении, исходя из изначально присущих данной среде характерных черт и свойств.

9. В целях регламентации требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства виды разрешенного использования земельных участков, установленные статьями 16 - 23 настоящих Правил, распределены по группам согласно таблице:

| Наименование группы и номер группы | Жилая застройка |  | Общественная деловая застройка |  |  | Производственная и коммунально-складская застройка | Объекты транспортной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная застройка | Индивидуальная застройка | Специализированная застройка | Административная застройка | Объекты торговли и обслуживания |  |  |
|  | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 | Группа 6 | Группа 7 |
| Виды разрешенного использования земельных участков | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 | Для индивидуального жилищного строительства 2.1 | Здравоохранение 3.4 (в том числе виды использования с кодом 3.4.1 - 3.4.3) | Общественное управление 3.8 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 3.8.1-3.8.2) | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2 | Производственная деятельность 6.0 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 6.1 - 6.8, 6.10 - 6.12) | Служебные гаражи 4.9 |
|  | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2 | Образование и просвещение 3.5 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 3.5.1 - 3.5.2) | Предпринимательство 4.0 | Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 | Склад 6.9 | Объекты дорожного сервиса 4.9.1 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 4.9.1.1 - 4.9.1.4) |
|  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 | Блокированная жилая застройка 2.3 | Культурное развитие 3.6 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 3.6.1 - 3.6.3) | Деловое управление 4.1 | Магазины 4.4 | Коммунальное обслуживание 3.1 | Стоянка транспортных средств 4.9.2. |
|  |  |  |  |  | Туристическое обслуживание 5.2.1 |  |  |
|  | Общежития 3.2.4 | Передвижное жилье 2.4 | Религиозное использование 3.7 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 3.7.1 - 3.7.2) | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 | Общественное питание 4.6 | Приюты для животных 3.10.2 | Транспорт 7.0. (в том числе виды разрешенного использования с кодом 7.1 - 7.6) |
|  |  |  |  |  | Развлекательные мероприятия 4.8.1 |  |  |
|  |  |  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 | Банковская и страховая деятельность 4.5 | Рынки 4.3 |  | Хранение автотранспорта 2.7.1 |
|  |  |  | Ветеринарное обслуживание 3.10 | Оказание социальной помощи населению 3.2.2 | Гостиничное обслуживание 4.7 |  | Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 |
|  |  |  | Дома социального обслуживания 3.2.1 | Оказание услуг связи 3.2.3 | Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 |  |  |
|  |  |  | Спорт 5.1 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 5.1.1-5.1.7) |  | Обслуживание жилой застройки 2.7 |  |  |
|  |  |  | Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 |  | Оказание услуг связи 3.2.3 |  |  |
|  |  |  | Обеспечение научной деятельности 3.9 (в том числе виды разрешенного использования с кодом 3.9.1 - 3.9.3) |  | Оказание социальной помощи населению 3.2.2 |  |  |